加速卡测试用例

v20260317

目录

1	测试环境	3

1.1	软件环境	3

1.2	硬件环境	3

2	AI芯片基础测试用例	4

2.1	AI芯片间通信带宽测试	4

2.2	AI芯片显存带宽测试	4

2.3	AI芯片基础算力测试	5

2.4	AI芯片功耗测试	5

2.5	高负载稳定性测试	6

3	模型训练性能测试用例	6

3.1	Resnet50训练性能测试	6

3.2	YOLOv5_L—训练	8

3.3	Llama3_8b预训练性能测试	8

3.4	Qwen3_8B预训练性能测试	9

4	模型推理测试用例	10

4.1	Deepseek-V3-0324 推理性能测试	10

4.2	DeepSeek R1-Channel-INT8推理性能测试	11

4.3	DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 变长 推理性能测试	11

4.4	Qwen3-32B--定长推理性能测试	12

4.5	GLM4.7-W8A8推理性能测试	13

4.6	YAYI推理性能测试	13

4.7	Bert 推理性能测试	14

5	视频编解码测试用例	15

5.1	MacCodec SDK测试	15

5.2	Heepstream 插件测试	15

5.3	CodeTest 工具测试	16

5.4	CodecBenchmark 测试	16

测试环境

软件环境

表 1 软件环境

| 软件名称 | 软件用途 | 版本说明 |
| --- | --- | --- |

硬件环境

表 2 算力服务器配置

| 硬件 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |

AI芯片基础测试用例

AI芯片间通信带宽测试

| 项目 | AI芯片基础测试 | 分项目 | AI芯片间通信带宽测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 检测单机内AI芯片之间通信带宽。 |  |  |
| 预置条件 | 1.服务器电源供电正常； 2.设备为稳定的商用BIOS版本； 3.设备已安装规定操作系统并且各驱动程序安装正常； 4.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.连接访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.通过命令行查看AI芯片在位情况及健康状况； 3.测试厂商提供并安装AI芯片之间的通信带宽测试工具； 4.执行命令，通过步骤2中的测试工具获取AI芯片之间通信带宽值。 |  |  |
| 预期结果 | 去除对角线的双向带宽值，对其余双向带宽值求平均，取得AI 芯片之间的双向通信带宽(GB/s)； |  |  |
| 备注 |  |  |  |

AI芯片显存带宽测试

| 项目 | AI芯片基础测试 | 分项目 | AI芯片显存带宽测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 检测AI芯片之间显存带宽。 |  |  |
| 预置条件 | 1.服务器电源供电正常； 2.设备为稳定的商用BIOS版本； 3.设备已安装规定操作系统并且各驱动程序安装正常； 4.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.连接访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.通过命令行查看AI芯片在位情况及健康状况； 3.测试厂商提供并安装AI芯片之间的显存带宽测试工具； 4.执行命令，通过步骤2中的测试工具获取AI芯片显存带宽值。 |  |  |
| 预期结果 | 记录每张卡的显存带宽(GB/s) |  |  |
| 备注 |  |  |  |

AI芯片基础算力测试

| 项目 | AI芯片基础测试 | 分项目 | AI芯片基础算力测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 检测AI芯片的基础算力值。 |  |  |
| 预置条件 | 1.服务器电源供电正常； 2.设备为稳定的商用BIOS版本； 3.设备已安装规定操作系统并且各驱动程序安装正常； 4.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.连接访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.通过命令行查看AI芯片在位情况及健康状况； 3.测试厂商提供并安装AI芯片的基础算力测试工具； 4.执行命令，通过步骤2中的测试工具获取AI芯片的 FP64、FP32、TF32、BF16、FP16、INT8 算力值。 |  |  |
| 预期结果 | 记录每张卡在FP64、FP32、TF32、BF16、FP16、INT8数据精度下的算力值（TFLOPS/TOPS） |  |  |
| 备注 |  |  |  |

AI芯片功耗测试

| 项目 | AI芯片基础测试 | 分项目 | AI芯片功耗测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证AI芯片功耗。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.设备为稳定的商用 BIOS 版本； 3.设备已安装规定操作系统并且各驱动程序安装运行正常； 4.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 5.在操作系统上安装人工智能加速卡加压软件。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.确保风扇为自动调速模式，取消功率封顶限制，被测设备所有电源模块接入。 2.清除被测设备所有系统日志，记录时钟开始时间。 3.连接访问测试服务器，并激活docker测试环境； 4运行人工智能加速卡加压软件,将所有人工智能加速卡加压到满载状态，即人工智能加速卡利用率达到100%且功耗值达到标称额定功率值，并稳定在这个状态； 5记录AI芯片满载状态下的10分钟内加速卡平均功耗值。 |  |  |
| 预期结果 | 记录设备在AI芯片满载状态下的10分钟内加速卡平均功耗值 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

高负载稳定性测试

| 项目 | AI芯片基础测试 | 分项目 | 高负载稳定性测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 验证被测设备2*24小时运行的基本稳定性。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.设备为稳定的商用 BIOS 版本；； 3.设备已安装规定操作系统并且各驱动程序安装运行正常； 4.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 5.在操作系统上安装人工智能加速卡加压软件。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.确保风扇为自动调速模式，取消功率封顶限制，被测设备所有电源模块接入； 2.清除被测设备所有系统日志，记录时钟开始时间； 3.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 4.工智能加速卡加压软件,将所有人工智能加速卡加压到满载状态，即人工智能加速卡利用率达到100%且功耗值达到标称额定功率值，并稳定在这个状态； 5测试2*24h后，观察测试是否正常结束，在BMC上观察是否有相关异常告警，系统message、dmesg、mcelog以及BMC下日志是否有报错。 |  |  |
| 预期结果 | 设备运行过程中压力程序运行正常；设备2*24小时运行压力测试通过，测试过程中无告警，设备无重启、宕机等异常。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

模型训练性能测试用例

Resnet50训练性能测试

| 项目 | 模型训练测试 | 分项目 | Resnet50训练性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机单卡和单机8卡环境中，Pytorch2.7.1框架下Resnet50的训练性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.已安装Pytorch2.7.1框架； 7.使用数据集(ImageNet2012)； 8. 使用FP32和FP16混合精度训练； 9.训练图片尺寸设置为224x224，batch_size为64、512，epoch为2； 10.使用加速卡数量：1、8。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行工具部署； 4.执行测试工具或执行任务脚本，启动训练； 5.保存过程日志文件； 6.使用1、8张加速卡，其他预置条件不变。 |  |  |
| 预期结果 | 记录性能数据 imgs/s |  |  |
| 备注 | 代码链接： https://github.com/pytorch/vision.git 数据集地址： https://image-net.org/download.php |  |  |

YOLOv5_L—训练

| 项目 | 模型训练测试 | 分项目 | Resnet50训练性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机单卡环境中，Pytorch2.4.1框架下YOLOv5_L的训练性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.已安装Pytorch2.4.1框架； 7.使用数据集(coco2017)； 8.使用FP32和FP16精度训练； 9.训练图片尺寸设置为640 x 640 ，batch_size为64，epoch为5； 10.使用加速卡数量：1。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行工具部署； 4.执行测试工具或执行任务脚本，启动训练； 5.保存过程日志文件； 6.使用1张加速卡，其他预置条件不变。 |  |  |
| 预期结果 | 记录性能数据 imgs/s |  |  |
| 备注 | 代码链接： http://developer.sourcefind.cn/codes/bw-bestperf/yolov5_l.git 数据集地址： https://www.modelscope.cn/datasets/PAI/COCO2017/ |  |  |

Llama3_8b预训练性能测试

| 项目 | 模型训练测试 | 分项目 | LLama3-8B预训练性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机八卡环境中，Megatron框架下LLama3-8B的预训练性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.使用BF16精度进行训练，使用 my-llama 数据集； 7.使用加速卡数量：8； 8.训练参数：seqlen 为 4096、global_bs为256、TP为2、PP为1、DP为4、epoch为1。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动训练； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 记录性能数据TGS= global_bs*seqlen /gpus/times |  |  |
| 备注 | 代码链接： https://developer.sourcefind.cn/codes/jerrrrry/dcu_megatron/-/blob/core13.0/examples/llama/run_llama3_8B.sh 数据集地址： https://ksefile.hpccube.com:65241/efile/s/d/amVycnJycnk=/3bcfa2535475c2ab |  |  |

Qwen3_8B预训练性能测试

| 项目 | 模型训练测试 | 分项目 | Qwen3_8B预训练性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机8卡环境中，Megatron框架下Qwen3_8B的预训练性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.使用BF16精度进行训练，使用 Oscar-1GB 数据集； 7.使用加速卡数量：8； 8.训练参数：seqlen 为 8192、global_bs为32、TP为4、PP为1、DP为1、CP为2，epoch为1。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动训练； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 记录性能数据TGS= global_bs*seqlen /gpus/times |  |  |
| 备注 | 代码链接： http://developer.sourcefind.cn/codes/bw-bestperf/dcu_megatron_15.0.git 数据集地址： https://ksefile.hpccube.com:65241/efile/s/d/amVycnJycnk=/01ee850ab5cb5918 |  |  |

- 模型推理测试用例

Deepseek-V3-0324 推理性能测试

| 项目 | 模型推理测试 | 分项目 | DeepSeek V3推理性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在多机环境中，在VLLM0.9.2框架下DeepSeek V3的推理性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.已安装VLLM0.9.2框架； 7.分别使用 32卡测试BF16数据精度下的模型推理； 8.推理参数：输入输出组合[12288,550]；并发数逐步增加（4、6、8、10、12），支持满足SLO（TTFT（首字延迟）≤ xx秒；TPOT（解码延迟）≤ xx 毫秒） |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 在满足 SLO 的最高并发下（TFT≤ xx 秒且TPOT≤ xx 毫秒），记录总输出吞吐速度Output Throughput，以及相应速度下的TTFT、TPOT |  |  |
| 备注 | 代码链接： https://developer.sourcefind.cn/codes/jerrrrry/vllm_benchmark_throughput/-/tree/main/092 模型地址： BF16：https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 |  |  |

DeepSeek R1-Channel-INT8推理性能测试

| 项目 | 模型推理测试 | 分项目 | DeepSeek R1-Channel-INT8推理性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在多机环境中，在VLLM0.9.2框架下DeepSeek R1-Channel-INT8的推理性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.已安装VLLM0.9.2框架； 7.分别使用 16卡测试INT8数据精度下的模型推理； 8.推理参数：输入输出组合[12288,550]；并发数逐步增加（2、4、8、16、32、64、128、256、512），支持满足SLO（TTFT（首字延迟）≤ xxx 秒；TPOT（解码延迟）≤ xx 毫秒） |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 在满足 SLO 的最高并发下（TFT≤ xx 秒且TPOT≤ xx 毫秒），记录总输出吞吐速度Output Throughput，以及相应速度下的TTFT、TPOT |  |  |
| 备注 | 代码链接： https://developer.sourcefind.cn/codes/jerrrrry/vllm_benchmark_throughput/-/tree/main/092 模型地址： https://hf-mirror.com/meituan/DeepSeek-R1-Channel-INT8 |  |  |

DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 变长 推理性能测试

| 项目 | 模型推理测试 | 分项目 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 变长推理性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机4卡环境中，在VLLM0.11.0框架下DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 变长推理性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； ·6.已安装VLLM0.11.0框架； 7.使用单机单卡测试BF16数据精度下的模型推理； 8.推理参数：并发数128，请求数1000； |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 记录推理吞吐量性能指标total_token_throughput |  |  |
| 备注 | 代码链接： 未记录 模型地址： 未记录 |  |  |

Qwen3-32B--定长推理性能测试

| 项目 | 模型推理测试 | 分项目 | Qwen3-32B--定长推理性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机4卡环境中，在VLLM0.11.0框架下Qwen2.5-VL-72B-Instruct的推理性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； ·6.已安装VLLM0.11.0框架； 7.使用单机单卡测试FP16数据精度下的模型推理； 8.推理参数：并发数1、20、40、50、60、80、100、150、200，请求数20、400 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 记录推理吞吐量性能指标，包括并发数 num_prompts、输入长度 input_size、输出长度 output_size、平均首字延迟 TTFT、平均生成延迟 TPOT、生成吞吐等 |  |  |
| 备注 | 代码链接： 未记录 模型地址： 未记录 |  |  |

GLM4.7-W8A8推理性能测试

| 项目 | 模型推理测试 | 分项目 | Qwen3-8B-w8a8推理性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机8卡环境中，在VLLM0.9.2框架下Qwen3-8B-w8a8的推理性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； ·6.已安装VLLM0.9.2框架； 7.使用单机单卡测试BF16数据精度下的模型推理； 8.推理参数：并发数1、2、4、8、16、32、64、128；输入输出[1,128] 、[512,512]、[1024,256]、[1024,1024]、[2048,256]、[2048,2048]、[4096,1]、[4096,256]、[4096,256]、[4096,1024]、[8192,1]、[8192,256] 、[8192,1024] |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 记录推理吞吐量性能指标，包括并发数 num_prompts、输入长度 input_size、输出长度 output_size、平均首字延迟 TTFT、平均生成延迟 TPOT、生成吞吐等 |  |  |
| 备注 | 代码链接： https://developer.sourcefind.cn/codes/jerrrrry/vllm_benchmark_throughput/-/tree/main/092 模型地址： https://www.modelscope.cn/models/metax-tech/GLM-4.7-W8A8/summary |  |  |

YAYI推理性能测试

| 项目 | 模型推理测试 | 分项目 | YAYI变长推理性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机4卡环境中，在VLLM0.11.0框架下YAYI变长推理性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； ·6.已安装VLLM0.11.0框架； 7.使用单机单卡测试BF16数据精度下的模型推理； 8.推理参数：并发数128，请求数1000； |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 记录推理吞吐量性能指标total_token_throughput |  |  |
| 备注 | 代码链接： 未记录 模型地址： 未记录 |  |  |

Bert 推理性能测试

| 项目 | 模型推理测试 | 分项目 | Bert 推理性能测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机单卡环境中，在Migraphx框架下Bert的推理性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.已安装Migraphx框架； 7.使用FP16精度进行推理； 8.使用加速卡数量：1； 9.推理参数：input shape [40,384] 、[64,384]、 [80,384] batch_size 为40、64、80 。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 录平均每秒处理样帧数（fps） |  |  |
| 备注 | 模型地址： https://wuzh01.hpccube.com:65015/efile/s/d/amVycnJycnk=/3e2c3ebee20cd4bf |  |  |

模型精度测试用例

Opencompass大模型推理精度测试

DeepSeek-R1-671B INT8推理精度测试

| 项目 | 大模型推理精度测试 | 分项目 | DeepSeek-R1-671B推理精度测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 通过测试大模型推理阶段内容的生成准确性来衡量人工智能加速卡的计算正确性。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本及BMC版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的人工智能加速卡驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常 6.已安装VLLM-0.11.0框架、OpenCompass-0.4.1评测工具； 7.使用INT8精度进行推理； 8.使用加速卡数量：16卡。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.运行测试工具，使用gsm8k数据集发送请求，进行精度测试； 6.保存精度验证过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 步骤6中，获取并记录DeepSeek-R1-671B模型INT8推理精度在gsm8k数据集的准确性指标 |  |  |
| 备注 | 代码链接： http://developer.sourcefind.cn/codes/jerrrrry/opencompass.git 模型地址： https://modelscope.cn/models/meituan/DeepSeek-R1-Block-INT8 数据集地址： https://github.com/open-compass/opencompass/releases/download/0.2.2.rc1 /OpenCompassData-core-20240207.zip |  |  |

EvalScope大模型推理精度测试

| 项目 | 大模型推理精度测试 | 分项目 | DeepSeek-R1-671B推理精度测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 通过测试大模型推理阶段内容的生成准确性来衡量人工智能加速卡的计算正确性。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本及BMC版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的人工智能加速卡驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常 6.已安装VLLM-0.11.0框架、evalscope-0.17.1评测工具； 7.使用INT4精度进行推理； 8.使用加速卡数量：8。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.运行测试工具，使用gsm8k数据集发送请求，进行精度测试； 6.保存精度验证过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 步骤6中，获取并记录DeepSeek-R1-671B模型INT4推理精度在gsm8k数据集的准确性指标 |  |  |
| 备注 | 代码链接： https://github.com/modelscope/evalscope.git 模型地址： https://modelscope.cn/models/cognitivecomputations/DeepSeek-R1-awq 数据集地址： https://www.modelscope.cn/datasets/modelscope/gsm8k |  |  |

生态兼容性测试用例

Verl训练框架支持程度

Mixtral-8x7B MOE模型微调兼容性测试

| 项目 | 生态兼容性测试 | 分项目 | Mixtral-8x7B MOE模型微调兼容性测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机8卡环境中，Verl框架下Mixtral-8x7B MOE模型微调的兼容性 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.已安装Verl框架； 7.使用BF16精度进行训练，使用gsm8k 数据集； 8.使用加速卡数量：8； 9.训练参数：global_bs为256、epoch为1。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动训练； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 可以按照步骤4启动训练，Loss正常下降 |  |  |
| 备注 | 代码链接： http://developer.sourcefind.cn/codes/jerrrrry/verl.git 模型地址： https://modelscope.cn/models/AI-ModelScope/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 数据集地址： (已合入代码项目中） |  |  |

Qwen2.5-0.5B-GPRO训练兼容性测试

| 项目 | 生态兼容性测试 | 分项目 | Qwen2.5-0.5B-GPRO训练兼容性测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机8卡环境中，Verl框架下Qwen2.5-0.5B-GPRO训练的兼容性及性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.已安装Verl框架； 7.使用BF16精度进行训练，使用gsm8k 数据集； 8.使用加速卡数量：8； 9.训练参数：global_bs为32、epoch为1。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动训练； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 可以按照步骤4启动训练，Loss正常下降 |  |  |
| 备注 | 代码链接： http://developer.sourcefind.cn/codes/jerrrrry/verl_grpo.git 模型地址： https://modelscope.cn/models/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct 数据集地址： （已合入代码项目中） |  |  |

RAG领域模型支持程度

Embedding模型bge-large-zh-v1.5兼容性测试

| 项目 | 生态兼容性测试 | 分项目 | Embedding模型bge-large-zh-v1.5兼容性测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机单卡环境中，Vllm框架下Embedding模型bge-large-zh-v1.5兼容性测试。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.已安装Vllm-0.11.0框架； 7.使用FP16精度进行推理，使用加速卡数量：1。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 可以按照步骤4启动推理，输出Embedding向量结果 |  |  |
| 备注 | 代码链接： https://developer.sourcefind.cn/codes/jerrrrry/vllm_benchmark_throughput/-/tree/main/085-servering 模型地址： https://modelscope.cn/models/BAAI/bge-large-zh-v1.5 |  |  |

Rerank模型bge-reranker-large兼容性测试

| 项目 | 生态兼容性测试 | 分项目 | Rerank模型bge-reranker-large 兼容性测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试在单机单卡环境中，Vllm框架下Rerank模型bge-reranker-large兼容性测试。 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的AI芯片驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； 6.已安装Vllm-0.11.0框架； 7.使用FP16精度进行推理，使用加速卡数量：1。 |  |  |
| 测试步骤 | 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理； 5.保存过程日志文件。 |  |  |
| 预期结果 | 可以按照步骤4启动推理，输出Rerank重排序结果 |  |  |
| 备注 | 代码链接： https://developer.sourcefind.cn/codes/jerrrrry/vllm_benchmark_throughput/-/tree/main/085-servering 模型地址： https://modelscope.cn/models/BAAI/bge-reranker-large |  |  |

国产芯片CUDA迁移适配能力

| 项目 | 生态兼容性测试 | 分项目 | 国产芯片CUDA迁移适配能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试人工智能加速卡对CUDA代码迁移适配能力 |  |  |
| 预置条件 | 1.设备电源供电正常； 2.使用本地管理PC连接到服务器； 3.设备为稳定的商用BIOS版本及BMC版本； 4.设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5.设备已安装规定的加速卡驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常； |  |  |
| 测试步骤 | - 访问测试服务器，并激活docker测试环境； - 下载原生cuda-samples代码，测试代码执行通过则说明支持相关功能。 - 激活环境变量： source /opt/dtk/env.sh && source /opt/dtk/cuda/env.sh - 进入cudasamples目录，然后编译执行 cd cuda-samples/Samples/0_Introduction/UnifiedMemoryStreams make ./UnifiedMemoryStreams |  |  |
| 预期结果 | 步骤4中可以直接编译成功，并且成功执行的samples不少于80个。 |  |  |
| 备注 | 代码连接： https://github.com/NVIDIA/cuda-samples.git，tags为v11.8 |  |  |

基于Kubernetes的GPU虚拟化测试

| 项目 | 生态兼容性测试 | 分项目: | GPU虚拟化测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试GPU虚拟化支持能力 |  |  |
| 预置条件 | 1、设备电源供电正常； 2、使用本地管理PC连接到服务器； 3、设备为稳定的商用BIOS版本及BMC版本； 4、设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5、设备已安装规定的加速卡驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常。 |  |  |
| 测试步骤 | 直通测试步骤： - 通过DCU-Device-Plugin 的 Pod 运行情况验证 DCU-Device-Plugin 是否部署成功； 2、通过查看 DCU 节点 k8s 资源详情确认 DCU 资源是否注册成功； 3、通过k8s 工作负载调用 DCU 资源的示例，进入对应容器运行“hy-smi”命令查看 DCU 分配情况。 虚拟化测试步骤： - 通 过 查 看 DCU-Device-Plugin-Share 的 Pod 运 行 情 况 验 证 DCU-Device-Plugin-Share 是否部署成功。 - 通过查看 DCU 节点 k8s 资源详情确认 DCU 资源是否注册成功。 - 通过k8s 工作负载调用 vDCU 资源的示例，进入对应容器运行“hy-smi”命令查看 vDCU 分 配情况。 |  |  |
| 预期结果 | 直通及虚拟化测试结果均可以显示正确的DCU资源分配情况。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 视频编解码测试用例

  - MacCodec SDK测试

| 项目 | 视频编解码测试 | 分项目: | MacCodecSDK测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试MacCodecSDK支持能力 |  |  |
| 预置条件 | 1、设备电源供电正常； 2、使用本地管理PC连接到服务器； 3、设备为稳定的商用BIOS版本及BMC版本； 4、设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5、设备已安装规定的加速卡驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常。 6、已安装glibc>= 2.27、ffmpeg、ffmpeg-python 7. 已安装 |  |  |
| 测试步骤 | 直通测试步骤： 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理 |  |  |
| 预期结果 | 输入解码后出现finish字样并在目录下出现解码文件temp.yuv；输入编码指令后输出编码后文件output.h264 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

  - Heepstream 插件测试

| 项目 | 视频编解码测试 | 分项目: | Heepstream测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试Heepstream支持能力 |  |  |
| 预置条件 | 1、设备电源供电正常； 2、使用本地管理PC连接到服务器； 3、设备为稳定的商用BIOS版本及BMC版本； 4、设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5、设备已安装规定的加速卡驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常。 6、已安装 heepstream SDK 7、一个测试视频 |  |  |
| 测试步骤 | 直通测试步骤： 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理 |  |  |
| 预期结果 | 输入解码后出现finish字样并在目录下出现解码文件temp.yuv；输入编码指令后输出编码后文件output.h264 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

  - CodeTest 工具测试

| 项目 | 视频编解码测试 | 分项目: | CodeTest测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对测试集中不同特性的多个测试文件进行编码或者解码，通过检查输出文件是否符合预期来判断功能正确性。 |  |  |
| 预置条件 | 1、设备电源供电正常； 2、使用本地管理PC连接到服务器； 3、设备为稳定的商用BIOS版本及BMC版本； 4、设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5、设备已安装规定的加速卡驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常。 6、已安装 CodeTest。 |  |  |
| 测试步骤 | 直通测试步骤： 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.在CodecTest-V1.7/scripts执行bash xxx.sh |  |  |
| 预期结果 | 输出每个测试用例的结果 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

  - CodecBenchmark 测试

| 项目 | 视频编解码测试 | 分项目: | CodecBenchmark测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试视频编码器和解码器功能是否正常，以及支持的主流分辨率编解码性能。 |  |  |
| 预置条件 | 1、设备电源供电正常； 2、使用本地管理PC连接到服务器； 3、设备为稳定的商用BIOS版本及BMC版本； 4、设备已安装规定操作系统并且驱动程序安装正常； 5、设备已安装规定的加速卡驱动软件、计算引擎、docker环境等软件，且运行正常。 6、已安装 CodecBenchmark工具。 |  |  |
| 测试步骤 | 直通测试步骤： 1.访问测试服务器，并激活docker测试环境； 2.执行命令查询当前芯片状态，确保芯片正常； 3.进行测试工具部署； 4.执行测试工具，启动推理 |  |  |
| 预期结果 | 输入指令后显示设定核数下的性能。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |